ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ

ЗА ПРИМЕРЕН ОБЕКТ

януари 2014 г

Примерният обект се състои от 2 етажа и 21 офис помещения, показани на чертеж 1 и чертеж 2, в които трябва да се изгради структурна кабелна система (СКС), силово електрозахранване на компютъризираните работни места и оптична връзка между двете комуникационни помещение на двата етажа – ОМ3 24 влакна. В стая 1 от двата етажа са разположени комуникационите шкафове. На първия етаж има изградени подови канали, като инсталацията ще се терминира в подови кутии и комуникационни колони . На втория етаж трябва се изградят PVC канали и алуминиеви канали за помещения 7,8,9 като инсталацията ще се терминира в стенни кутии. СКС ще се терминира в нови комуникационни шкафове (КШ) 42U  оборудвани с вентилатори и вертикални, и хоризонтални аранжиращи панели .

Разпределението на изводите на СКС и електрическото захранване в отделните стаи на първия етаж е следното:

# Комуникационни колони височина до 70 см с 4 извода за СКС, 3 контакта UPS и 1 контакт с общо предназначение

- Стая 3 – 3 броя;

- Стая 4 – 3 броя;

# Комуникационни колони височина до 3м с 4 извода за СКС, 3 контакта UPS и 1 контакт с общо предназначение

- Стая 6 – 4 броя;

- Стая 11 – 2 броя;

# Подови кутии с 4 извода за СКС, 3 контакта UPS и 1 контакт с общо предназначение

- Стая 2 – 3 броя;

- Стая 5 – 5 броя;

- Стая 7 – 4 броя;

- Стая 8 (заседателна зала)– 3 броя;

- Стая 9 – 4 броя;

- Стая 10 – 2 броя;

# Kолонка за монтаж в бюро съдържащ 4 контакта шуко, 2xRJ45 с възможност за автоматично вдигане - телеблок

- Стая 8 (заседателна зала)– 3 броя;

Разпределението на изводите на СКС и електрическото захранване в отделните стаи на втория етаж е следното:

# Стенни кутии с 2 извода за СКС, 3 контакта UPS и 1 контакт с общо предназначение

- Стая 2 – 3 броя;

- Стая 3 – 5 броя;

- Стая 4 – 5 броя;

- Стая 5 – 4 броя;

- Стая 6 – 6 броя;

- Стая 7 – 5 броя;

- Стая 8 – 5 броя;

- Стая 9 – 4 броя;

- Стая 10 – 4 броя;

- Стая 11 – 2 броя;

- Стая 12 – 1 брой;

За помещения 11 и 12 на двата етажа да се предвидят заключващи елементи не позволяващи изваждането на пачкордите от конекторите.

Участниците в конкурса трябва да изготвят проект за посочения примерен обект (Чертеж 1). Проектът да бъде разделен на две части – “Част А. Структурна кабелна среда” и “Част Б. Силнотоково електрозахранване на компютъризираните работни места”, като за всяка от тях се изготви подробна количествено-стойностна сметка за проектиране, изграждане и сертифициране съгласно Приложение № 3)

Чертеж 1. Примерен обект етаж 1

Чертеж 2. Примерен обект етаж 2