Приложение № 2а

Списък на минимално необходимите дейности (видове работа) за абонаментна техническа поддръжка на асансьорите в обектите на Възложителя

по обособена позиция № 2

I. Всички мероприятия съгласно Наредбата за безопасна експлоатация и технически надзор на асансьори и Наредбата за безопасна експлоатация и технически надзор на повдигателни съоръжения.

| II. За асансьор товарен специален платформен тип в сградите на БНБ, следните видове дейности, извършвани със следната периодичност: |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Видове дейности, предвидени за период от 24 месеца | Периодичност (за 24 месеца) |
| Машинно помещение, шахта и стълбищна площадка |  |  |
| 1 | Почистване на цялото оборудване. | 2 |
| 2 | Проверка действието на предпазните и крайни изключватели в шахтата, място, състояние, смазване, закрепване | 4 |
| 3 | Почистване дъното на шахтата. | 2 |
| 4 | Проверка механична заключалка на шахтна врата, почистване при необходимост | 2 |
| 5 | Проверка контакт на шахтната врата, регулиране при необходимост | 4 |
| 6 | Проверка на носещите въжета за скъсани телове и износване Почистване, смазване и регулиране при необходимост | 4 |
| 7 | Смазване на всички шайби на селектора, въжетата и др. (ролки на въжета) | 4 |

| 8 | Проверка работата на всички релета и контактори за прегорели контакти на табло за управление /контролер/ | 4 |
| --- | --- | --- |
| 9 | Проверка работата на занулителната верига на табло за управление /контролер/ | 4 |
| 10 | Проверка работата на всички предпазители замяна на повредените елементи на табло за управление /контролер/ | 4 |
| 11 | Проверка на работата на изключвателя, контактите и закрепването на захранващата верига | 4 |
| 12 | Проверка на защитите на електродвигателя и работата на две фази на захранващата верига | 4 |
| Кабина |  |  |
| 1 | Проверка дали нивата на спиране на етажите са правилни и дали са в рамките на точността за задвижващата система | 2 |
| 2 | Проверка на електромагнитната отбивачка | 2 |
| 3 | Проверка и почистване на направляващите челюсти на кабината, регулиране при необходимост | 2 |
| 4 | Проверка работата на предпазния изключвател на заклинването (в кабината) | 2 |
| 5 | Проверка състоянието, усилието и закрепването на всички въжета, присъединени над кабината, регулиране, укрепване при необходимост | 2 |
| 6 | Почистване и проверка на работата и състоянието на заклинващия механизъм, регулиране при необходимост (под кабината) | 2 |
| 7 | Проверка работата на бутоните (стълбищна площадка) | 2 |
| Редуктор |  |  |
| 1 | Проверка за отделяне на топлина, шум и теч на масло от оборудването | 4 |
| 2 | Почистване, смазване и регулиране при необходимост | 4 |
| Триеща шайба |  |  |
| 1 | Проверка нивото на маслото в лагерите и доливане при необходимост | 6 |
| 2 | Проверка на осовото изместване на триещата шайба | 6 |
| 3 | Проверка състоянието на лагерите, гресиране при необходимост | 6 |
| 4 | Проверка закрепването на конструкцията срещу изпадане на въжетата | 6 |
| 5 | Проверка и измерване износването на каналите на триещата шайба | 6 |
| 6 | Проверка за приплъзване на въжетата | 6 |
| Електродвигател |  |  |
| 1 | Проверка за отделяне на топлина и шум | 6 |
| 2 | Проверка на смазването на лагерите | 6 |
| 3 | При изпълнение мотор-редуктор да се провери масло устойчивостта на уплътненията | 6 |
| 4 | При куплиран двигател проверка състоянието на съединителя | 6 |
| Електромагнитна спирачка |  |  |
| 1 | Проверка за нормалното функциониране на спирачката и всички елементи прикрепени към нея | 6 |