Приложение № 3

ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ  за участие в обществена поръчка с предмет : „Доставка и монтаж на мебелно обзавеждане за помещения в сгради на БНБ“.

| № | Спецификации | Технически изисквания |
| --- | --- | --- |
| 1. | Бюра | Бюро – 160/70 см., Н = 75 см.; Бюро–180/100см., Н = 75 см. Плот ПДЧ 25мм с меламиново покритие, дървесен фладер , ABS кант 2мм . Конструкция – метални крака с Т-образна стъпка и с възможност за преминаване на кабели и извеждането им, както по вертикала, така и по хоризонтала, да бъдат предвидени поставки за компютър. |
| 2. | Контейнери | Контейнери 40/50/60Н от ПДЧ 18 мм с меламиново покритие. Кант ABS мин. 1мм. Всички чекмеджета (3 на брой) да са с метални ролкови водачи осигуряващи леко и безшумно отваряне и затваряне и централно заключване |
| 3. | Офис стол | Офис стол с подлакътници, на колела, с газов амортисьор за регулация на височината, ергономичен с висока облегалка. синхронен механизъм за регулация на наклона седалка и облегалка с пълнеж от пенопласт. Столовете за работно място на ръководител да са с кожена тапицерия. За работно място на експерт и специалист да са тапицирани с високо устойчива, негорима, антистатична устойчива на светлина, текстилна черна дамаска; |
| 4. | Шкафове | Шкаф – 80/45 см. Н = 80 см.,Шкаф – 80/45 см. Н = 125 см., Шкаф – 80/45 см. Н = 180 см. Всички елементи, включително и гърбът, да бъдат изработени от ПДЧ плоскости с меламиново покритие и със следните дебелини: 18 мм за страниците и вратите, 25 мм за плотове и рафтовете (при пълно натоварване с документация да не провисват) и минимум 10 мм за гърба. Всички елементи от шкафовете да бъдат кантирани с ABS кант с дебелина минимум 1 мм. Рафтовете да бъдат кантирани от четирите страни. Не се допускат некантирани видими елементи, включително от страната на гърба. Рафтовете да бъдат подвижни, като рафтоносачите да бъдат вградени за осигуряване на по-голяма стабилност на рафта. Да се използва качествен с висока износоустойчивост обков. Пантите на вратите да са здрави, регулируеми, позволяващи многократно ежедневно използване. Не се допускат конструкции с видими болтове и връзки по външните повърхности на шкафа. Шкафовете да са повдигнати на минимум 1 см от пода и да са с възможност за нивелиране. |
| 5. | Маса заседателна | Заседателна маса - 210/100 см., Н - 74 см. ПДЧ с меламиново покритие, плот 3 см с кант 2мм, метални крака с прахово полимерно покритие в сив цвят, краката са с възможност за скрито окабеляване. |
| 6. | Посетителски стол | Посетителски столове - с подлакътници, метална конструкция. Тапицирани с високо устойчива, негорима, антистатична, устойчива на светлина, текстилна черна дамаска или еко кожа. |