ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

за възлагане на обществена поръчка за услуга с предмет:

„Избор на независимо международно сертифицирано дружество, оправомощено да извършва стоков контрол на територията на Република България“

Избраното международно сертифицирано дружество следва да извършва стоков контрол за количество и/или качество при доставки от страна на БНБ на основен материал за производство на български монети и/или стоков контрол за качество при провеждане от страна на БНБ на обществени поръчки за доставка на монетни заготовки, и/или стоков контрол за количество на специфични консумативи и резервни части за машини, необходими за осъществяване на дейността й, както и да извършва лабораторен анализ на монети/мостри на заготовки.

І. Характеристики на предмета на поръчката.

1. Стоковият  контрол за количество на основен материал за производство на български монети (монетни заготовки) се извършва чрез претегляне на брутното тегло на контейнерите с монетни заготовки и съпоставка на получените данни с данните от документите (товарителница, опис, фактура), придружаващи съответната доставка.

2. Стоковият  контрол за количество на специфични консумативи (касови консумативи, резервни части за банкното и монето обработващи системи/машини, както и на резервни части за спомагателно оборудване към тях) се извършва чрез изброяване и определяне вида на реално доставените специфични консумативи и съпоставка на получените данни с данните от документите (товарителница, опис, фактура), придружаващи съответната доставка.

3. Стоковият контрол за качество на основен материал за производство на български монети (монетни заготовки от един вид) се извършва чрез взимане на средни проби от ¼ (закръглява се до цяло число) произволно избрани контейнера с монетни заготовки от общия брой доставени контейнери с монетни заготовки от един вид, като от всеки произволно избран контейнер се взимат по 7 (седем) броя заготовки (мостри). При този вид контрол се извършва проверка на техническите характеристики (диаметър и тегло), химичния състав на метални сплави, както и измерване на твърдост по Викерс на мострите, ако това е посочено в заявката на БНБ. Твърдостта по Викерс на метални сплави (мостри) се извършва чрез средно измерване на твърдостта на 5 (пет) броя заготовки (мостри) и полученият резултат се посочва в съответния сертификат за извършен стоков контрол за качество на монетни заготовки от един вид.

4. Лабораторния анализ на монети/мостри на заготовки се състои в определяне на химичния състав - химични елементи и тяхното съотношение в сплавта на дадена монета/и и/или мострата/ите.

ІІ. Функционални изисквания към изпълнение на поръчката:

1. Издаваните от участниците документи да се ползват с международно признание и да имат доказателствена сила пред застрахователи и арбитражна стойност за решаване на спорове пред чужди и български съдилища.

2. Издаваните от участниците документи да се признават от Агенция „Митници“ и данъчните служби на Република България.

3. Издаваните от участниците  документи да са на български език, а при необходимост и на английски, немски, френски и руски език.