ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 3

„ДОСТАВКА НА КОНТЕЙНЕРИ ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА БАНКНОТИ/МОНЕТИ“

Българската народна банка използва за съхранение на банкноти и монети метални контейнери.

І. Технически изисквания за метални контейнери за съхранение на банкноти/монети:

| № | Вид контейнер | Размери в мм | Количество броя |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Метален контейнер за съхранение на банкноти (виж чертежи, Приложение № 1.1в) | Височина - 400 Дълбочина - 600 Широчина - 800 | 500 бр. |
| 2 | Метален контейнер за съхранение на монети (виж чертежи, Приложение № 1.2в) | Височина - 400 Дълбочина - 600 Широчина - 800 | 600 бр. |

Забележка: Посоченото общо количество от 1100 броя контейнера е ориентировъчно и възложителят си запазва правото по време на действие на договора да не поръча цялото посочено количество или в случай на необходимост, да го завиши, като същото ще се заплаща по единичните цени, посочени в офертата на избрания изпълнител.

II. Срок за изпълнение:

Участникът предлага в офертата си срок за доставка в Техническото предложение, като същият не може да бъде по-дълъг от 90 работни дни, считано от датата на получаване на заявка за доставка на определен вид и количество метални контейнери съгласно клаузите на подписания договор.

III. Място на доставка:

Изпълнителят се задължава да извърши доставката на определен вид и количество контейнери по заявка на възложителя:

- до Касов център- гр. Пловдив на адрес: гр. Пловдив, ул. „Ягодовско шосе“ № 2 съгласно условията за доставка DAP (с включени транспортни разходи, Incoterms 2010).

- до Касов център – гр. София на адрес: 1784 София, ул. „Михаил Тенев“ № 10 съгласно условията за доставка DAP (с включени транспортни разходи, Incoterms 2010).

Конкретното място на доставка се определя в съответна заявка на възложителя, направена съгласно подписания договор.

IV. Гаранционен срок и изисквания към гаранционното обслужване:

Изпълнителят осигурява пълна гаранция, за своя сметка, в рамките на целия гаранционен срок съгласно условията на производителя.

Срокът за гаранционното обслужване е съгласно техническото предложение на избрания за изпълнител участник, който не може да бъде по-кратък от 12 месеца, считано от датата на извършване на доставката.

В техническото си предложение участникът следва да предложи и срок за отстраняването на възникнали дефекти и/или повреди по време на гаранционния срок, считано от писменото уведомяване от страна на възложителя за възникналия дефект и/или повреда.

V. Допълнителни изисквания:

1. В случай, че даден участник не е производител на контейнерите, то към техническото си предложение за изпълнение на поръчката следва да представи актуален документ (писмо, договор, споразумение или друг еквивалентен документ), който да доказва, че същия е оторизиран от страна на производителя и/или официалния представител* на контейнерите, да извършва доставка и гаранционно обслужване на контейнерите.

*В случай на представяне от участника на оторизационно писмо от официален представител на производителя, то в офертата се прилага и оторизационно писмо, издадено от производителя, с което се упълномощава официалния представител на производителя да извършва доставка и гаранционно обслужване на контейнерите.

Забележка:

Възложителят ще приема и еквивалентни на определените в техническата спецификация характеристики, отнасящи се до конкретен модел, източник, процес, търговска марка, патент, тип, произход, стандарт или производство.

Участникът следва да докаже, че предлаганите решения удовлетворяват по еквивалентен начин изискванията, определени от техническата спецификация.

| Чертежи – Приложение № 1.1в |  |
| --- | --- |
| Вид контейнер | Размери в мм |
| Метален контейнер за съхранение на банкноти | Височина - 400 Дълбочина - 600 Широчина - 800 |

| Позиция | Брой | Описание | Тегло | материал |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| В201 | 1 | Преден ляв крак | 1.993 кг | St 37-2K (1.0037) |
| В202 | 1 | Заден ляв крак | 1.993 кг | St 37-2K (1.0037) |
| В203 | 1 | Задна стена | 3.336 кг | St 37-2K (1.0037) |
| В204 | 2 | Странични стени | 1.871 кг | St 37-2K (1.0037) |
| В205 | 1 | Заден десен крак | 1.993 кг | St 37-2K (1.0037) |
| В206 | 1 | Преден десен крак | 1.993 кг | St 37-2K (1.0037) |
| В207 | 1 | Предена шина | 0.446 кг | St 37-2K (1.0037) |
| В208 | 1 | Долна оребрена страна | 6.677 кг | St 37-2K (1.0037) |
| В209 | 1 | Горен капак | 6.123 кг | St 37-2K (1.0037) |
| В210 | 1 | Вътрешно дъно | 1.651 кг | St 37-2K (1.0037) |
| В211 | 8 | Планки фиксиращи дръжката | 0.013 кг | St 37-2K (1.0037) |
| В212 | 4 | Дръжки | 0.092 кг | St 37-2K (1.0037) |
| В213 | 1 | Прозрачен пластмасов джоб за документи | 0.044 кг | Прозрачна пластмаса |
| В214 | 1 | Преден капак | 1.224 кг | St 37-2K (1.0037) |
| В215 | 1 | Дръжка на горния капак | 0.026 кг | St 37-2K (1.0037) |
| В216 | 4 | Резета/панти | 0.040 кг | St 37-2K (1.0037) |
|  |  | Общо тегло | 29.515 кг |  |

Забележка:

Прахово боядисване в цвят RAL 9018, матово сиво.

Допустимото отклонение в общото тегло е до +/- 10%.

| Чертежи – Приложение № 1.2в |  |
| --- | --- |
| Вид контейнер | Размери в мм |
| Метален контейнер за съхранение на монети | Височина - 400 Дълбочина - 600 Широчина - 800 |

| Позиция | Брой | Описание | Тегло | материал |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| В301 | 1 | Преден ляв крак | 1.979 кг | St 37-2K (1.0037) |
| В302 | 1 | Заден ляв крак | 1.977 кг | St 37-2K (1.0037) |
| В303 | 1 | Задна стена | 3.244 кг | St 37-2K (1.0037) |
| В304 | 2 | Странични стени | 1.858 кг | St 37-2K (1.0037) |
| В305 | 1 | Заден десен крак | 1.979 кг | St 37-2K (1.0037) |
| В306 | 1 | Преден десен крак | 1.993 кг | St 37-2K (1.0037) |
| В308 | 1 | Долна оребрена страна | 7.757 кг | St 37-2K (1.0037) |
| В309 | 1 | Горен капак | 6.078 кг | St 37-2K (1.0037) |
| В311 | 8 | Планки фиксиращи дръжката | 0.013 кг | St 37-2K (1.0037) |
| В312 | 4 | Дръжки | 0.182 кг | St 37-2K (1.0037) |
| В313 | 1 | Прозрачен пластмасов джоб за документи | 0.044 кг | Прозрачна пластмаса |
| В315 | 1 | Дръжка на горния капак | 0.182 кг | St 37-2K (1.0037) |
| В316 | 2 | Резета/панти | 0.040 кг | St 37-2K (1.0037) |
| В317 | 1 | Предна стена | 3.216 кг | St 37-2K (1.0037) |
|  |  | Общо тегло: | 30.542 кг |  |

Забележка:

След заваряване всички остри ръбове да се премахнат преди боядисване.

Забележка:

Прахово боядисване в цвят RAL 9018, матово сиво.

Цветна синя вертикална ивица на предната стена вдясно от пластмасов джоб за документи цвят RAL 5005, синьо.

Допустимото отклонение в общото тегло е до +/-10%.