ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

за възлагане на обществена поръчка за услуга с предмет:

Избор на международно сертифицирано дружество за стоков контрол. Извършване на стоков и качествен контрол на монетни заготовки и други доставки.

Избраното международно сертифицирано дружество следва да извършва стоков контрол за количество и/или качество при доставки от страна на БНБ на основен материал за производство на български монети и/или стоков контрол за качество при провеждане от страна на БНБ на обществени поръчки за доставка на монетни заготовки, и/или стоков контрол за количество на специфични консумативи и резервни части за машини, необходими за осъществяване на дейността й, както и да извършва лабораторен анализ на монети/мостри на заготовки.

І. Характеристики на предмета на поръчката.

1. Стоковият  контрол за количество на основен материал за производство на български монети (монетни заготовки) се извършва чрез претегляне на брутното тегло на контейнерите с монетни заготовки и съпоставка на получените данни с данните от документите (товарителница, опис, фактура), придружаващи съответната доставка.

2. Стоковият  контрол за количество на специфични консумативи (касови консумативи, резервни части за банкното и монето обработващи системи/машини, както и на резервни части за спомагателно оборудване към тях) се извършва чрез изброяване и определяне вида на реално доставените специфични консумативи и съпоставка на получените данни с данните от документите (товарителница, опис, фактура), придружаващи съответната доставка.

3. Стоковият контрол за качество на основен материал за производство на български монети (монетни заготовки от един вид) се извършва, както следва:

3.1. при еднокомпонентни и сдвоени двукомпонентни монетни заготовки:

Стоковият контрол за качество се извършва чрез взимане на средни проби от ¼ (закръглява се до цяло число) произволно избрани контейнера с монетни заготовки от общия брой доставени контейнери с монетни заготовки от един вид, като от всеки произволно избран контейнер се взимат по 7 (седем) броя заготовки. При този вид контрол се извършва проверка на техническите характеристики (диаметър и тегло), дебелина на покритие, химичния състав на метал/метални сплави, както и измерване на твърдост по Викерс на монетните заготовки и/или сила на разглобяване на сдвоени монетни заготовки, ако това е посочено в заявката на БНБ.

3.2. при несдвоени двукомпонентни монетни заготовки:

Стоковият контрол за качество се извършва чрез взимане на средни проби от ¼ (закръглява се до цяло число) произволно избрани контейнера за всеки елемент (външен пръстен и сърцевина) на несдвоени монетни заготовки от общия брой доставени контейнери за съответния елемент, като от всеки произволно избран контейнер за съответния елемент се взимат по 7 (седем) броя от същия, така че за извършване на стоковия контрол да са избрани по 7 (седем) външни пръстена и съответно по 7 (седем) сърцевини от произволно избраните контейнери. При този вид контрол за всеки елемент, по отделно, се извършва проверка на техническите характеристики (диаметър и тегло), химичния състав на метал/метални сплави, както и измерване на твърдост по Викерс, ако това е посочено в заявката на БНБ.

4. Стоковият контрол за качество на мостри на основен материал за производство на български монети се извършва проверка на техническите характеристики (диаметър и тегло), химичния състав на метални сплави, както и измерване на твърдост по Викерс на мострите и сила на разглобяване на сдвоени мостри на монетни заготовки, ако това е посочено в заявката на БНБ.

5. Лабораторния анализ на монети/мостри на заготовки се състои в определяне на следните показатели: химичния състав - химични елементи и тяхното съотношение в сплавта на дадена монета/и и/или мострата/ите; дебелина и химичен състав на покритие/я; твърдост по Викерс; сила на разглобяване при сдвоени монетни заготовки, мостри на двукомпонентни монетни заготовки или отсечени двукомпонентни монети. В съответна заявка на БНБ се посочват по кои от показателите, изброени по-горе, да бъде извършен съответния лабораторния анализ.

6. Измерване на твърдост по Викерс на метални сплави на еднокомпонентни, сдвоени и несдвоени двукомпонентни монетни заготовки, мостри на монетни заготовки или отсечени монети се извършва, както следва:

6.1. при стоков контрол за качество на основен материал за производство на български монети (монетни заготовки от един вид), твърдостта по Викерс на металните сплави се извършва като се осредняват получените резултати от измерване на стойностите на 5 (пет) броя еднокомпонентни заготовки, а за сдвоените/несдвоените двукомпонентни заготовки – се осредняват стойностите за всеки един от компонентите на 5 (пет) броя заготовки, и получените резултати се посочва в съответния сертификат за извършен стоков контрол за качество на монетни заготовки от един вид;

6.2. при стоков контрол за качество на мостри на основен материал за производство на български монети, твърдостта по Викерс на металните сплави на мострите се извършва като се осредняват получените резултати от измерване на стойностите на 10 (десет) броя еднокомпонентни, за сдвоените и несдвоените двукомпонентни заготовки – се осредняват стойностите за всеки един от компонентите на 10 (десет) броя заготовки, и полученият резултат се посочва в съответния сертификат за извършен стоков контрол за качество на мострите от един вид;

6.3. при лабораторен анализ на монети/мостри на заготовки, твърдостта по Викерс на металните сплави на монетите/мострите се извършва като се измерват стойностите на предоставените монети/мостри (до 10 броя от даден вид) и получените резултати се посочват в съответния сертификат за извършен лабораторен анализ.

7. Измерване на сила на разглобяване в Нютони на сдвоени монетни заготовки, мостри на двукомпонентни монетни заготовки или отсечени двукомпонентни монети се извършва като се измерват стойностите на предоставените монети/мостри (до 10 броя от даден вид) и получените резултати се посочват в съответния сертификат за извършен лабораторен анализ или в съответния сертификат за извършен стоков контрол за качество на монетни заготовки от един вид/ на мостри на основен материал за производство на български монети.

8. Действия като авариен комисар се извършват от името на възложителя в случай на освидетелстване на липси и повреди, понесени от стоките, обект на извършван стоков контрол, по време на транспортирането им, и/или при товаро-разтоварни дейности.

ІІ. Функционални изисквания към изпълнение на поръчката:

1. Издаваните от участниците документи да се ползват с международно признание и да имат доказателствена сила пред застрахователи и арбитражна стойност за решаване на спорове пред чужди и български съдилища.

2. Издаваните от участниците документи да се признават от Агенция „Митници“ и данъчните служби на Република България.

3. Издаваните от участниците  документи да са на български език, а при необходимост и на английски, немски, френски и руски език.